中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告

实验题目：在FPGAOL平台上实现myISA

学生姓名：____      黄瑞轩_    ____

学生学号：__      PB20111686 _   __

完成日期：__      2021.12.14     __

计算机实验教学中心制

2020年09月

实验题目

在FPGAOL平台上实现myISA

实验目的

- 学习有限状态自动机的编写

- 学习FPGAOL平台上串口的使用

实验环境

- FPGAOL 实验平台：fpgaol.ustc.edu.cn

- Vivado 工具

实验设计

【设计概述】

在这个实验中，我将依托fpgaol在线平台，以有限状态自动机的方式实现一个支持编程的myISA指令集。用户可以通过查阅myISA指令表来操作内存和临时变量寄存器的值来进行编程。

myISA给出了内存组织方式、寄存器组、指令集（包括操作码、数据类型、寻址模式）等信息。myISA的可寻址空间大小是64，寻址基本单位是16位。myISA和大多数的机器一样，提供了临时存储空间（R[7:0]）。

myISA中的一条指令分为两个部分：操作码（做什么）和操作数（对谁操作）。所有指令可以分为三类：运算（operate）、数据搬移（data movement）和控制（control）。运算类指令负责处理信息；数据搬移类指令则负责在内存和寄存器之间以及内存/寄存器和IO设备之间转移信息；控制类指令负责改变指令执行的顺序，即它们能让程序随时跳转至另一个地方继续执行（而不是常规的顺序向下执行）。

myISA指令表

每条指令的用途和示例

| INST_ADD | 0001 001 001 0 XX 001 0001 001 001 1 11111 | 将R1与R1相加，结果放在R1中 将R1与立即数-1相加，结果放在R1中 |
| --- | --- | --- |
| INST_AND | 与INST_ADD类似，功能是相与 |  |
| INST_BR | 1000 010 000000011 | 检测条件码是否为CC = 3’b010，如果是，则PC <= PC + 3 |
| INST_JMP | 1100 XXX 101 XXXXXX | 令PC <= R[5] |
| INST_JSR | 0100 1 00000000001 0100 0 XX 101 XXXXXX | 把当前的PC存到R7，同时令PC <= PC + 1 把当前的PC存到R7，同时令PC <= R[5] |
| INST_LD | 0010 011 000000011 | 把mem[PC + 3]的值存到R[3]里 |
| INST_LDI | 1010 011 000000011 | 把mem[mem[PC + 3]]的值存到R[3]里 |
| INST_LDR | 0110 011 010 000011 | 把mem[R[2] + 3]的值存到R[3]里 |
| INST_LEA | 1110 111 111111111 | 把PC – 1的值存到R[7]里 |
| INST_NOT | 1001 111 000 XXXXXX | 把~R[0]存到R[7]里 |
| INST_MOD | 0000 111 110 XXX 101 | 把R[6]模R[5]的值存到R[7]里 |
| INST_ST | 0011 111 111111111 | 把R[7]的值存到mem[PC - 1]处 |
| INST_STI | 1011 111 111111111 | 把R[7]的值存到mem[mem[PC - 1]]处 |
| INST_STR | 0111 111 110 111111 | 把R[7]的值存到mem[R[6] - 1]处 |
| INST_HALT | 1111 000000000000 1111 111111111111 | 程序运行到此结束 机器开始从mem[0]执行所有指令 |
| INST_RSF | 1101 111 110 XXXXXX | 把R[6]右移一位的值存到R[7] |

FPGAOL各功能区使用说明

CC：条件码显示区，显示当前条件码（高电平有效）。

hexplay：当sw[7:0]全为0时，显示上一条输入进内存的指令（以低4位16进制呈现）；当sw[7:0]有1时，显示为1的最低位为编号的寄存器内容。

sw：开关，控制hexplay的显示内容。

uart：串口输入，输入指令。

【详细设计】

本实验设计的状态机有如下4个状态：

S_idle  = 2'd0;      静止状态

S_fetch = 2’d1;      取指令状态

S_carry = 2’d2;      执行指令状态

S_setcc = 2'd3;      设置条件码状态

用户通过串口在静止状态输入指令，指令格式如下：

01010...01010101      输入一个16bit指令，最后一行指令必须是HALT

1111111111111111      表示包括HALT在内的所有指令都输入完毕，开始执行

设置一个串口缓冲区寄存器buffer[16:0]和指针buffer_ptr指向下一个待写入的buffer位置，buffer_ptr从buffer高位写到低位，即初始状态是buffer_ptr = 15。每当rx_data不是换行符，就向buffer中写，否则初始化buffer_ptr = 15。当读到换行符时，说明这一行指令已经被完全读到buffer中，然后需要判断：如果buffer的内容是0xFFFF，表示用户输入结束了，不应该写入内存中；否则需要将buffer内容存入mem[PC]，然后使得PC自增。

状态机的第一部分是现态（cs）和次态（ns）的转换部分，遵从如下状态图：

简单解释一下：S_idle状态下，需要对buffer进行判断以切换到S_fetch状态，否则保持S_idle状态；S_fetch状态下，无条件切换到S_carry状态；S_carry状态需要判断IR中操作码以确定是否跳转到S_setcc状态和S_idle状态（操作码为INST_HALT时），否则跳转到S_fetch状态；S_setcc状态无条件跳转到S_fetch状态。

状态机的第二部分是时序状态转换部分。在每个posedge clk，此部分使cs转化为ns状态。如果cs是S_idle而ns是S_fetch，保险起见还要将buffer清零。

状态机的第三部分是逻辑处理部分。这一部分指示了在各个状态我们的状态机还要执行的其他的操作。

- S_idle

首先是展示寄存器状态。通过开关sw[7:0]以独热码形式来控制七段数码管显示内容，如sw[7:0] = 8’b10000000表示七段数码管应当展示寄存器R7的内容，格式为：R700XXXX，XXXX为R7内容的十六进制编码。

其次是完成对buffer缓冲区的写入和对内存指令的写入。

- S_fetch

将mem[PC]读入IR，并使PC自增。

- S_carry

根据IR内容完成相应操作。这里的执行操作以LC-3（以Introduction to Computing Systems: from Bits & Gates to C/C++ & Beyond, 3rd edition书中所述为准）为基础，将未定义的unused指令定义为INST_RSF，即右移一位指令（高位补逻辑0），并修改条件码；将在此不会用到的INST_RTI重定义为INST_MOD，可以方便地取余数。各指令具体的实现操作如下所示。

INST_ADD:begin

if(IR[5] == 1'b1)begin

R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] + {{11{IR[4]}}, IR[4:0]};

end

else begin

R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] + R[IR[2:0]];

end

end

INST_AND:begin

if(IR[5] == 1'b1)begin

R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] & {{11{IR[4]}}, IR[4:0]};

end

else begin

R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] & R[IR[2:0]];

end

end

INST_BR:begin

if((IR[11] & CC[2]) | (IR[10] & CC[1]) | (IR[9] & CC[0])) begin

PC <= PC + IR[5:0];

R[3'b110] <= 16'hFFFF;

end

end

INST_JMP:begin

PC <= R[IR[8:6]][5:0];

end

INST_JSR:begin

R[7] <= PC;

if(IR[11]) PC <= PC + IR[5:0];

else PC <= R[IR[8:6]][5:0];

end

INST_LD:begin

R[IR[11:9]] <= mem[PC + IR[5:0]];

end

INST_LDI:begin

R[IR[11:9]] <= mem[mem[PC + IR[5:0]][5:0]];

end

INST_LDR:begin

R[IR[11:9]] <= mem[R[IR[8:6]][5:0]+IR[5:0]];

end

INST_LEA:begin

R[IR[11:9]] <= PC + IR[5:0];

end

INST_NOT:begin

R[IR[11:9]] <= ~R[IR[8:6]];

end

INST_ST:begin

mem[PC + IR[5:0]] <= R[IR[11:9]];

end

INST_STI:begin

mem[mem[PC + IR[5:0]][5:0]] <= R[IR[11:9]];

end

INST_STR:begin

mem[R[IR[8:6]][5:0] + IR[5:0]] <= R[IR[11:9]];

end

INST_RSF:begin

R[IR[11:9]] <= {1'b0, R[IR[8:6]][7:1]};

end

INST_TRAP:begin

//PC <= ENDL;

end

INST_MOD:begin

R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] % R[IR[2:0]];

end

- S_setcc

根据IR中DR寄存器内容设置条件码。

功能测试

因为这是片上系统的实现，自然用一些示例程序来做测试较为合理，下面列出几种示例程序来测试程序功能。（上电时，所有临时寄存器R[7:0]的值被初始化为0）

（1）简单加法

串口输入：0001000000101111  // R0 = R0 + 0xF

0001001001100111  // R1 = R1 + 0x7

0001000001000000  // R0 = R1 + R0

1111000000000000  // HALT

1111111111111111  // RUN

期望结果：R0 == 0x16，CC == 3’b001

实际结果：

（2）简单减法

串口输入：0001000000101111  // R0 = R0 + 0xF

0001001001100111  // R1 = R1 + 0x7

1001001001111111  // R1 = ~R1

0001001001100001  // R1 = R1 + 1

0001000000000001  // R0 = R0 + R1

1111000000000000  // HALT

1111111111111111  // RUN

期望结果：R0 == 0x8，CC == 3’b001

实际结果：

（3）乘法

串口输入：0001000000101111  // R0 = R0 + 0xF

0001001001100111  // R1 = R1 + 0x7

0001111000000111  // R7 = R0 + R7(*)

0001001001111111  // R1 = R1 – 1

1000101111111101  // if(R1 != 0) goto (*)

1111000000000000  // HALT

1111111111111111  // RUN

期望结果：R7 == 0x69，CC == 3’b010

实际结果：

（4）求除以7的余数

串口输入：0010001000010101  // 用LD指令读入#288

0100100000001000  // 用JSR指令表示进入函数

0101010001100111

0001001010000100

0001000001111001

1000001111111011

0001000001111001

1000100000000001

0001001001111001

1111000000000000

0101010010100000

0101011011100000

0101100100100000

0001010010100001

0001011011101000

0101101011000001

1000010000000001

0001100010000100

0001010010000010

0001011011000011

1000101111111010

1100000111000000

0000000100100000  // #288

1111000000000000  // HALT

1111111111111111  // RUN

期望结果：R1 == 0x1  [288≡1 (mod 7)]

实际结果：

（5）用INST_RSF实现逻辑右移

串口输入：0001000000101111  // R0 = R0 + 0xF

1101000000000000  // R0 = R0 >> 1

1111000000000000

1111111111111111

期望结果：R0 == 0x7

实际结果：

经过以上测试，已经可以大致确认本实验成果具有相当的稳定性和正确性。

总结与思考

- 本次实验中我学会了除了sw[7:0]、button之外另一种和FPGA交互的方式：串口。并且这种交互方式自由度极大，几乎可以利用其实现任何交互功能。

- 本次实验是在本学期课程《计算系统概论A》所学内容上的扩充，由于工作量较大、逻辑设计容量较大，导致本次实验的难度较大。

- 本次实验的任务量是视所选题材的具体内容而定的。衡量本实验，需要从创新性和复杂性中找到一种平衡。有的题材虽然任务量很重，但是大多是重复的操作，用任务量来衡量就毫无意义。而本题材灵感取自课本所学，在这之上加以扩充，实现在这门课的编程中较难实现的一些指令，如右移运算。

- 改进建议：详细介绍一下fpgaol平台上的串口使用，原使用文档中的串口还是实体外设，和虚拟平台略有出入。

附件

myISA.v               //设计文件

myISA-xdc.xdc    //约束文件