计算机网络第三次实验

姓名：黄瑞轩  学号：PB20111686

1  子网划分方案

假设分配到的网段为168.6.0.0/16，划分方式为

| 区域 | 子网 |
| --- | --- |
| 东区 | 168.6.0.0/24 |
| 西区 | 168.6.1.0/24 |
| 南区 | 168.6.2.0/24 |
| 北区 | 168.6.3.0/24 |
| 中区 | 168.6.4.0/24 |
| 中区-东区路由 | 168.6.5.0/24 |
| 中区-西区路由 | 168.6.6.0/24 |
| 中区-南区路由 | 168.6.7.0/24 |
| 中区-北区路由 | 168.6.8.0/24 |

路由器接口连接以及IP分配为：

| Device | Interface | IP Address | Mask | To Device | To Interface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RouterMiddle | FastEthernet0/1 | 168.6.5.1 | 255.255.255.0 | RouterEast | FastEthernet0/0 |
|  | FastEthernet1/1 | 168.6.6.1 |  | RouterWest | FastEthernet0/0 |
|  | FastEthernet1/0 | 168.6.7.1 |  | RouterSouth | FastEthernet0/0 |
|  | FastEthernet0/0 | 168.6.8.1 |  | RouterNorth | FastEthernet0/0 |
|  | Ethernet0/2/0 | 168.6.4.1 |  | SwitchMiddle |  |
| RouterEast | FastEthernet0/0 | 168.6.5.2 |  | RouterMiddle | FastEthernet0/0 |
|  | FastEthernet0/1 | 168.6.0.1 |  | SwitchEast |  |
| RouterWest | FastEthernet0/0 | 168.6.6.2 |  | RouterMiddle | FastEthernet0/1 |
|  | FastEthernet0/1 | 168.6.1.1 |  | SwitchWest |  |
| RouterSouth | FastEthernet0/0 | 168.6.7.2 |  | MiddleRouter | FastEthernet1/0 |
|  | FastEthernet0/1 | 168.6.2.1 |  | SwitchSouth |  |
| RouterNorth | FastEthernet0/0 | 168.6.8.2 |  | MiddleRouter | FastEthernet1/1 |
|  | FastEthernet0/1 | 168.6.3.1 |  | SwitchNorth |  |

终端设备接口连接及IP分配为：

| Device | IP Address | Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PCEast | 168.6.0.2 | 255.255.255.0 | 168.6.0.1 |
| ServerEast | 168.6.0.3 |  | 168.6.0.1 |
| LaptopWestLib | 168.6.1.2 |  | 168.6.1.1 |
| PCSouth | 168.6.2.2 |  | 168.6.2.1 |
| PCNorth | 168.6.3.2 |  | 168.6.3.1 |
| PCMiddle | 168.6.4.2 |  | 168.6.4.1 |

2  网络拓扑结构

3  静态路由配置

3.1  静态路由配置表

| Router | Network | Mask | Next Hop |
| --- | --- | --- | --- |
| RouterMiddle | 168.6.0.0 | 255.255.255.0 | 168.6.5.2 |
|  | 168.6.1.0 |  | 168.6.6.2 |
|  | 168.6.2.0 |  | 168.6.7.2 |
|  | 168.6.3.0 |  | 168.6.8.2 |
| RouterEast | 168.6.1.0 |  | 168.6.5.1 |
|  | 168.6.2.0 |  | 168.6.5.1 |
|  | 168.6.3.0 |  | 168.6.5.1 |
|  | 168.6.4.0 |  | 168.6.5.1 |
| RouterWest | 168.6.0.0 |  | 168.6.6.1 |
|  | 168.6.2.0 |  | 168.6.6.1 |
|  | 168.6.3.0 |  | 168.6.6.1 |
|  | 168.6.4.0 |  | 168.6.6.1 |
| RouterSouth | 168.6.0.0 |  | 168.6.7.1 |
|  | 168.6.1.0 |  | 168.6.7.1 |
|  | 168.6.3.0 |  | 168.6.7.1 |
|  | 168.6.4.0 |  | 168.6.7.1 |
| RouterNorth | 168.6.0.0 |  | 168.6.8.1 |
|  | 168.6.1.0 |  | 168.6.8.1 |
|  | 168.6.2.0 |  | 168.6.8.1 |
|  | 168.6.4.0 |  | 168.6.8.1 |

3.2  静态路由配置的验证（使用ping，以西区LAPTOP为例）

| 西区LAPTOP-中区PC | 西区LAPTOP-东区PC |
| --- | --- |
| 西区LAPTOP-北区PC | 西区LAPTOP-南区PC |

3.3  静态路由配置的验证（使用tracert，以西区LAPTOP为例）

西区LAPTOP-东区Server

3.4  静态路由配置的路由表（使用show ip route，以中区为例）

中区路由表

其中“C”表示成功连接。

4  动态路由配置（采用RIP）

4.1  动态路由配置表

| Router | Network |
| --- | --- |
| RouterMiddle | 168.6.4.0 |
|  | 168.6.5.0 |
|  | 168.6.6.0 |
|  | 168.6.7.0 |
|  | 168.6.8.0 |
| RouterEast | 168.6.0.0 |
|  | 168.6.5.0 |
| RouterWest | 168.6.1.0 |
|  | 168.6.6.0 |
| RouterSouth | 168.6.2.0 |
|  | 168.6.7.0 |
| RouterNorth | 168.6.3.0 |
|  | 168.6.8.0 |

4.2  动态路由配置的验证（使用ping，以西区LAPTOP为例）

| 西区LAPTOP-中区PC | 西区LAPTOP-东区PC |
| --- | --- |
| 西区LAPTOP-北区PC | 西区LAPTOP-南区PC |

4.3  动态路由配置的验证（使用tracert，以西区LAPTOP为例）

西区LAPTOP-东区Server

4.4  动态路由配置的路由表（使用show ip route，以中区为例）

中区路由表

4.5  IP路由协议配置和统计信息（使用show ip protocols，以中区为例）

中区IP路由协议配置和统计信息

可以看到使用的是RIP协议，每30s更新一次，下一次更新在15s后，并且给出了发送和收到的次数等信息。最后列出了路由信息。